Ежедневные работы, проводимые механиком перед открытием боулинг-центра

- Влажная уборка желобов и флэтгаторов влажной тряпкой или шваброй.

- Влажная уборка кэппингов

- Удаление пыли и грязи с зоны разбега (ручной дастер, тряпка, специальный моющий состав). Зона разбега должна чиститься не реже 3-4 раз в сутки.

- Очистка дорожек. Удаление пыли с дорожек должно производиться 3-5 раз в сутки, если дорожки не моются ежедневно.  И не реже одного раза в сутки в противном случае.

- Нанесение кондиционера (защитного слоя) на покрытие дорожек.

- Проверка всех машин в «Ручном режиме» в течении 15 минут (с регулировкой и настройкой по необходимости).

- Пиндек: ежедневный осмотр, чистка, проверка крепления

Еженедельные работы.

- Влажная уборка мониторов от пыли.

- Обслуживание машины для нанесения и удаления кондиционера (удаление пыли и грязи с узлов машины).

- Уборка машинного отделения, в том числе и под задними частями пинспоттера.

- Влажная уборка пинспоттеров: кикбэки, флэтгаторы,  боковые стенки задника, акселератор, чашки, другие узлы и детали пинспоттера.

- Возвратник шара.

Ежемесячные работы.

- Обслуживание машин (см. также график смазки).

Необходимо регулярно проверять состояние дорожек и желобов, пиндеков и кикбеков (важных элементов конструкции зоны разлета кеглей), зоны разбега

  - Шары протирать 2 раза в неделю тряпкой, смоченной в растворе, мыть в клинере раз в месяц.

  - Кегли мыть каждое обслуживание машины, не погружая донышко в клинер,
как разводить клинер написано в инструкции к клинеру, если  таблетки КЕГЕЛЬ, то для шаров и кеглей 1:5 (1 часть клинера и 5 частей тёплой воды).

- Пинсеттер (машина реустановки кеглей и возврата шаров)  один из главных элементов всего оборудования, специальный и достаточно сложный механизм. В конструкции пинсеттера более трех тысяч различных деталей, поэтому механик должен ежедневно проводить плановый осмотр механизма.

- кикбек: осмотр, проверка наличия трещин, состояния крепления, покрытие лаком (если деталь изготовлена их стекловолокна).

- флатгатор: осмотр, чистка, проверка состояния крепления, монолитности

- желоба: осмотр, проверка состояния крепления, ежедневная чистка.

- кегли: осмотр, чистка, периодическая смена комплектов